衢州市中医院就诊高抗磁条卡询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，衢州市中医院对医院用就诊高抗磁条卡进行询价采购。现将有关事项通告如下：

- 招标单位：衢州市中医院

- 采购项目：医院用就诊高抗磁条卡

- 供应商资格条件：

- 符合政府采购法第二十二条规定，具有有效法人营业执照（有本次招标采购货物经营范围）和税务登记证组织机构代码证的独立法人。

- 投标人必须是所投产品的原厂商具有全国工业产品生产许可证、ISO管理体系认证、印刷经营许可证（经销商必需提供原厂商资质复 印件并加盖公章和厂家针对本项目授权书）。

- 就诊磁条卡技术要求：

（一）磁条卡

- 磁卡符合ISO7810标准，严格按照ISO9001标准及电信卡、金融卡的检验标准生产。

- 磁条材质：采用进口磁条，磁力强度（不低于 高抗：2750 0E），卡片耐温范围：-10℃-45℃。

- 卡基材质：进口。就诊卡规格应符合国标标准尺寸（85.5mm*54mm）。

- 湿度条件卡尺寸的稳定性：-10℃至50℃，应符合ISO7810标准中的规定。

- 耐化学性：不呈现任何有害影响。

- 动态弯曲应力：在1000次弯曲后，卡基保持其功能完好，且不应有任何破裂。

- 紫外线：按规定的辐照度和曝光时间，卡片具有可测试的功能。

- 粘连和并块：在规定的时间及环境下，5张样卡堆积在一起，应不呈现有害影响，并且易于用手分开。

- 静磁场：暴露在标准规定的静磁场中，卡应具有可测试的功能。

- 磁卡使用寿命次数≥20000次。

- 贴合性须紧密：不能产生圆角开口及透明表层剥落。

- 卡片边绝缘毛边（齿锯状毛边）凸起高度不得超过平面0.08mm,不影响卡表面接触读写器.

- 卡片弯曲度: 裁制完成之卡必须平直,其曲度、垂直间隙必须在1.27mm以下。 凸字后其曲度垂直间隙必须在2.03mm以下，叠合层不得剥离或脱落。

- 正背面印刷按用户指定的图样和文字。

- 卡号内容根据客户要求自行定义。

- 写磁由供货商免费提供（2轨写入）。

- 必须将卡上的编码编号写入磁卡里，同时保证条码识别正确，与写入磁卡的编号一致。

- 如本单位要开展储值功能能够支持。

（二）外观质量

1.卡体表面没有油污、异物等杂质；

2.卡片单面内含直径0.1-0.2mm的点状杂质不得超过3个；不得有直径超过0.3mm的杂质或色斑；直径为0.01mm、长度为1.2mm的丝状杂质不得超过1根；

3.卡片单面内含直径0.1-0.2mm的热压气泡不得超过1个；

4.卡片厚度需为0.76+0.04mm；

5.卡片表面直径为0.05mm、长度为15mm伤痕不得超过2根；

6.层间粘合牢固，不允许自然分层或开裂；

7.反面印刷字迹清晰，排版准确、无误；

8.卡片正反面对位准确，误差不允许超过0.5mm。

9. 条码清晰，方便读取，条码的格式、大小按客户要求。

（三）卡基材质

1.  卡体为进口PVC原料，卡面颜色5年内不得有褪色，具有防油、防水、抗折压、容易保存等优点，表面覆膜，光面；

2.使用不同材料并以迭合技术迭合卡片本体者须接受剥离强度试验，且须符合ISO规范剥离强度至少须大于6N/cm之要求；

3.环境温度范围：-35℃-120℃；

4.材质密度（g/cm3）：1.0以上；

5.可耐用期限：十年以上；

6.抗扰曲次数：1000次以上不能破裂；

7.抗紫外线及抗日光照射以避免照片色彩褪色：置于UV-B照射灯（313mm）48小时后，卡片上的相片、资料以及保护胶膜不能褪色及芯材不能受损；曝晒在日光下14天，卡片上的相片、资料、保护膜不能褪色及基片材料不能受损；

8.防潮能力：室温25℃及相对湿度5%-95% 7天，卡片上的相片、资料、保护膜不能褪色。

（四）卡片印刷

1.卡片正面为四色胶印，保证印刷图案清晰，还原度好，无错位；图像精度400dpi；图像色彩模式：必须使作CMYK（Cyan青，Magenta品红，Yellow黄，black黑）四色印刷模式，不得使用RGB（Red红，Green绿，Blue蓝）三原色模式；

2.印刷质量必须保证、通常套色误差在0.15mm以下；

3.印刷的图案的颜色与客户确认的样卡无明显色差；

4.使用材料颜色及证书在合同书中明确说明及证明；

5.卡片图案样式必须为客户指定唯一图案，并有义务协助提供相关修改建议及防伪设计；

6.卡片及商标非经客户同意不得移作他种用途使用,否则依法追究法律责任。

（五）卡片图案设计

- 卡正面图案的设计可由需方提供或由需方提供设计主题、版面、文字等要求，供方指定专业设计人员免费设计，直至需方满意确认。

- 卡片背面个性化数据由需方提供，内容在批量生产前由需方确认。字体、字号、文字颜色在批量生产前由需方确认。

- 以上卡片图案设计方案可在批量生产前由需方随时调整。

（六）包装要求

- 卡片的包装坚韧、牢固、可靠，保证在整个运输过程中不会发生散落、损坏等，避免受到外力、高温、潮湿、腐蚀、太阳辐射等因素而引起变形、缺损、污染、氧化、霉烂，并且保证卡片在正常条件下可以安全仓储。

- 产品采用统一包装，内分小盒，每250--300张一小盒，按号码顺序包装，每小盒单独封装，盒外标明内装卡的号码段、名称，包装箱外粘贴出货清单，标明箱内装卡的号码段、名称。同时附有交货总清单，以便进行核对验收。供方保证其包装能使产品安全运抵指定地点，如因包装不当而造成的一切损失和费用，均由供方承担。

- 根据需方实际情况，满足对卡片包装的其它要求。

- 本次计划采购10万张，采购预算50000元整。

- 交货时间和地点：签订合同后30个工作日内送达采购单位指定地点

- 验收标准：由采购单位自行组织验收

- 售后服务要求：投标人必须免费提供最少一年的质保期，并提供长期免费上门服务，如有其它优惠条件各投标人可自行说明。

- 付款方式：签订合同时约定。

- 询价采购的时间和地点：初定2016年4月27日，地点：衢州市中医医院。如有特殊情况变动会电话具体通知。

- 方式：先采用电话预报名的方式（联系电话：15657026618）,电话报名截止时间：2016年4月27日13:00.然后按照指定时间地点（会电话通知）递交报价单并签订合同。

- 注：

- 报价表

| - 品名 | - 数量 | - 单价（元/张） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标单位：

- 法人代表（或授权代表）签字：